Приложение 1 к

Акту обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ

№1 от 14.08.2013г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ермаковской средней общеобразовательной школы Ростовская область, Тацинский район, станица Ермаковская, ул.Молодежная,4

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | - | 1 | Отсутствует информационная поддержка на пути движения, перепад высот, неровные обрывистые края асфальтового покрытия | К,О,Г,С,У | Организация информационной поддержки, выравнивания высоты дорожки на входе на территорию | Ремонт текущий |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | - | 2 | Асфальтовое покрытие с растрескавшейся поверхностью (ширина трещин до 5 см), имеющее неровные обрывистые края. Отсутствие бордюрных срезов (пандусов) на путях движения затрудняет доступ МГН и людей, использующих кресла-коляски к зданию. | К,О,Г,С,У | Возможно, демонтаж асфальтового покрытия. Замена его на тротуарную плитку, нанесение тактильной рельефной разметки непосредственно у здания при условии ремонта и выравнивания тротуарной плитки перед центральным входом. | Ремонт текущий |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - |  | --- | --- | ---- | --- |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - |  | - | К | ---- |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - |  | Автостоянка отсутствует | К,О | Согласовать с дорожной службой организацию парковочных мест для транспорта инвалидов. | Ремонт текущий |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - |  | Не адаптировано для всех групп МГН. | К,О,Г,С,У | Обеспечить доступность всех групп МГН. | Ремонт текущий |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К,О, С, Г, У,) |  | 1 | Ремонт текущий |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:     Выполнить в комплексе ремонт покрытия перед зданием и на входе на территорию, организовать информационную поддержку и согласовать организацию автостоянки для автотранспорта инвалидов у здания – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

Приложение 2 к

Акту обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ

№1 от 14.08.2013г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ермаковской средней общеобразовательной школы Ростовская область, Тацинский район, станица Ермаковская, ул.Молодежная,4

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Ступени (наружные) | есть | - | 3 | Не адаптированы: высота между ступенями различна и ширина ступеней не соответствуют нормативам, отсутствие разметки края | О,С | Адаптировать ступени путем расширения ступеней, выравнивания рссстояния между ними, нанесения разметки края ступеней | Ремонт текущий |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | 4 | Отсутствует пандус | К | Подготовить ПСД для монтажа пандуса с правой стороны от входа по ГОСТу | Ремонт текущий |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | - |  | Плиточное покрытие имеет перепады высот, частично разрушено | все | Поменять плитку. | Ремонт текущий |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | - |  | - | все | - | Ремонт текущий |
| 2.5 | Тамбур | есть | - |  | Соответствует ГОСТу. Проход перекрывает турникет. | все | Демонтаж турникета | Ремонт текущий |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - |  | Не адаптировано для всех групп МГН |  | Обеспечить доступность всех групп МГН. | Ремонт текущий |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |  |
| Вход в здание | ДЧ-И( О, С, Г, У,К) | -- |  | Ремонт текущий |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт входной группы – СП 59.13330.2012. «. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений  для маломобильных групп населения»

Приложение 3 к

Акту обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ

№1 от 14.08.2013г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ермаковской средней общеобразовательной школы Ростовская область, Тацинский район, станица Ермаковская, ул.Молодежная,4

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | - | 5 | Имеет скользящее покрытие (линолеум) с потертостями, дырами | все | Замена покрытия на нескользящую плитку | Ремонт текущий |
| 3.2 | Лестница/ступени (внутри здания) | есть | - |  | Ширина ступеней не соответствует нормативам, расстояние между ступенями более 15 см, отсутствие разметки края | О,С,Г,У | Адаптировать ступени путем расширения ступеней, выравнивания расстояния между ними, нанесения разметки края ступеней | Ремонт текущий |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | 6 | Отсутствует пандус на входе в спортзал, в кабинет МХК | О,С,Г,У | Монтаж пандуса на входе в спортзал, телескопический пандус в кабинет МХК | Ремонт текущий |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - |  | - | - | --- | --- |
| 3.5 | Дверь | есть | - |  | Наличие порожков | О,С,Г,У | Демонтаж порожков | Ремонт текущий |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | 7 | Не адаптировано для всех групп МГН | все | Устройство/приобретение пандусов. Расширение ступеней. Монтаж отбойной доски | Ремонт текущий |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - |  | Не адаптировано для всех групп МГН | все | Обеспечить доступность всех групп МГН | Ремонт текущий |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (О,С,К,Г,У) |  |  |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  Выполнить в комплексе ремонт путей движения внутри здания  – СП 59.13330.2012. «. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений  для маломобильных групп населения»

Приложение 4 (I) к

Акту обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ

№1 от 14.08.2013г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ермаковской средней общеобразовательной школы Ростовская область, Тацинский район, станица Ермаковская, ул.Молодежная,4

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | - | 8 | Наличие порожков | О,С,К,Г,У | Демонтаж порожков | Ремонт текущий |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет | - |  | - | - | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - |  | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - |  | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - |  | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - |  | Наличие порожков |  | Демонтаж порожков | Ремонт текущий |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона целевого назначения | ДЧ-И (К,О,С,Г,У) | - |  | Ремонт текущий |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  Социально значимо обеспечить доступ в кабинет инвалидов всех групп СП59.13330.2012.  «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений  для маломобильных групп населения»

Приложение 4 (II) к

Акту обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ

№1 от 14.08.2013г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | - | - | - | - | - | - |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| - | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4(III) к

Акту обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ

№1 от 14.08.2013г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - | - |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| - | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 5 к

Акту обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ

№1 от 14.08.2013г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ермаковской средней общеобразовательной школы Ростовская область, Тацинский район, станица Ермаковская, ул.Молодежная,4

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | нет | - |  | Отсутствует туалетная комната внутри здания | все | Оборудование туалетной комнаты | Ремонт текущий |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - |  | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | - |  | Не соответствует требованиям доступности по размерам | все | Выделить место для гардероба | Индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - |  | Не адаптировано для всех групп МГН | все | Оборудование туалетной комнаты, выделение места для гардеробной | Ремонт текущий |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О,С,Г,У) | - |  | Ремонт текущий |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Значимо для всех групп МГН СП 59.13330.2012.«СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений  для маломобильных групп населения». Рассмотреть возможность выделения дополнительного помещения для обустройства гардеробной.

Приложение 6 к

Акту обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ

№1 от 14.08.2013г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ермаковской средней общеобразовательной школы Ростовская область, Тацинский район, станица Ермаковская, ул.Молодежная,4

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | - |  | Отсутствует световая система оповещения | КК,О,С,Г,У | Разместить визуальные средства, значимые для инвалидов | Приобретение ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - |  | Отсутствует речевая система оповещения, кнопка вызова | КК,О,С, Г,У | Установить акустические средства, значимые для инвалидов по зрению. | Приобретение ТСР |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - |  | Отсутствуют тактильные средства направления движения, предупреждения | КК,О,С, Г,У | Нанести тактильные средства, значимые для инвалидов по зрению, в т.ч. отбойную доску | Приобретение ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | нет | - |  | Не адаптировано для всех групп МГН. | КК,О,С, Г,У | Разместить визуальные средства, значимые для инвалидов Нанести тактильные средства, значимые для инвалидов по зрению, в т.ч. отбойную доску Установить акустические средства, значимые для инвалидов по зрению. | Приобретение ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (К,О,С,Г,У) | - |  | Ремонт текущий. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств  –  СП 59.13330.2012.  «СНиП 35.01-2001  Доступность  зданий  и  сооружений  для маломобильных групп населения».